中超体育场标准

（试行）

为适应中国足球协会超级联赛（以下简称中超联赛）发展的需要，参照国际足联标准结合我国体育场建设实际情况，制定本标准。

第一条  中超体育场规模

（一）举行中超联赛的体育场应拥有30,000个以上的固定观众席位；

（二）如体育场达到本标准的其他要求，仅固定观众席位数量未达规定标准，而在其注册区域内，又确无其他体育场可以选择，在向中超委员会申报并获批准后，可使用有不少于20,000固定席位的体育场，但以3年为限。

第二条  体育场交通环境和设施

（一）体育场距民用机场的汽车行程应在2小时以内

（二）体育场周边有便利的公共交通设施，以保障观众前往观看比赛；

（三）体育场外围有四个以上的宽敞通道，保障人员和车辆迅速疏散；

（四）体育场及周边有宽阔的便于疏散的停车场，并根据需要划分成不同的区域：

消防车、救护车、警车，必须停放在体育场内及便于调用的位置，并保障道路通畅；

球队、裁判员车辆，必须停放在安全便利的位置，并保障其不受干扰的抵离体育场；

联赛官员车辆，停放在其工作入口附近；

记者车辆，停放在记者入口附近；

电视转播车辆，停放在专门的便利位置；

主席台首长车辆、贵宾席客人车辆，停放在主席台、贵宾席入口附近；

残疾人车辆，停放在残疾观众专席附近，轮椅可进入场内专席；

观众车辆，停放在体育场周边停车区域；

客队球迷车辆，必须单独停放在既安全又便于撤离的位置。

第三条  体育场安全状况和设施

（一）体育场整体建筑特别是观众席建筑，必须经过建筑质量检查部门鉴定，并出具建筑结构符合安全标准的鉴定书；

（二）体育场必须具备公安部门认可的消防条件和设施，并由公安消防部门出具书面证明；

（三）体育场必须具备公安部门认可的安保条件和设施，并由公安部门出具书面证明；

（四）体育场应装备电视监控系统，监控范围覆盖体育场场内及体育场外周边区域；

（五）体育场观众席及边缘不得安装电源明线，观众席下如有出租房间、店面等，在比赛当日必须接受公安部门的检查，并由专人负责，禁止在比赛及观众聚集期间用电、用气、用火；

（六）体育场外围应设栏杆或围墙，有多处进出门口，以便凭此进行第一次验票和一般性安全检查；

（七）观众席入口处，设置适合需要数量的验票门，以便严格验票和进行安全检查；

（八）观众席必须有安全、便利、宽敞、无障碍的进出通道，有充足的照明设施，有鲜明的指示标记；

（九）观众席有清楚的区域划分、牌号、座位号，观众席位为独立、固定、有靠背的座椅，靠背高度不低于30厘米，座椅材料必须耐火、阻燃、不易折断；

（十）比赛场安全、封闭，观众席与比赛场之间须有可靠的隔离设施，确保观众和与比赛无关的人员不能随意进入比赛场；

（九）观众席与比赛场之间的隔离实施，必须设置足够数量的开口，开口的门可向场内开启，比赛时安排专门人员看管，严紧上锁；

（十）球队、裁判员、联赛官员必须有与观众隔离的活动区域和通道，球队、裁判员进出比赛场的通道口，应设置可向场内伸缩的防护通道或地下通道，通道地面应做防滑处理；

（十一）体育场应设有安全舒适、视野良好的残疾人观赛专席，设置无障碍通道、洗手间等，并提供相应的服务；

（十二）体育场必须设置为观众服务的医务室和急救设施，并安排相应的医务人员。

第四条  体育场比赛设施

（一）球场

规格：长１０５米，宽６８米；

草皮：平整、完好、茂盛的天然草皮，精心修剪，草高３－4厘米，绿期3月中旬－11月底；

场线：宽１２厘米，白色涂料，规范、完整、清晰，场线外应延续不少于1.5米宽的草皮；

球门：门柱为白色，直径１２厘米，两立柱内缘间距离７３２厘米，横柱下缘与地面间距离２４４厘米；

球网：白色，严密、完好，用尼龙或其它允许的材料制作，网与门柱和地面严紧连接固定，球网后上部两端充分拉起，保证球门内必要空间；

角旗：４面，杆高不低于１５０厘米，平顶；

摄影区：球场球门线外的广告板后区域；

周边：无影响比赛的障碍，无可能伤害运动员的设施。

（二）上下水设施

设备良好的喷灌设施，保障经常和随时的草皮洒水需要；

设备良好的排水设施，保障雨季比赛排水需要。

（三）计分牌

设置电子计分牌，最好设有大型电视荧屏。

（四）照明和电源

拥有良好的照明系统，保证晚间及阴暗天气比赛需要，照明灯光1500LUX以上；

体育场必须有两套彼此独立并自动切换的供电系统，保障比赛及体育场所有区域供电需要。

（五）广播系统

体育场设置广播系统中心，其位于或靠近体育场控制中心，可以通观全场；

播音设施良好，音质清晰，覆盖全场。

（六）旗杆

旗杆1杆，用于升国旗。

（七）裁判席

裁判席设置于场外的中线延长处，备置１桌2椅，备换人牌；

裁判席设有用坚固、透明材料制作的防护棚，设置稳定、牢靠，可抵御风雨和投掷物；

（八）球队替补席、指挥区

球队替补席设置于裁判席两侧平行处，备置１４个靠背席位（必要时应可增置到20个席位）；

替补席设有用坚固、透明材料制作的防护棚，设置稳定、牢靠，可抵御风雨和投掷物；

替补席处按足球竞赛规则的规定画出指挥区。

（九）医务席

备两付担架，分设于裁判席与两队替补席之间稍后位置，每担架４名担架员，统一着装；

救护车位于方便的通道口附近，车上安排医务人员。

第五条  体育场广告设置

（一）体育场必须承诺在举行中超联赛时，提供无广告场地，并签订协议确认；

（二）广告板应按相关要求设置；

（三）体育场内和观众席，不得出现其他的广告、变相广告、具有商业性质的展示物等；

（四）体育场提供存储广告设施的便利。

（五）满足其他中超商务的相关要求

第六条  工作席位设置

（一）监督席

设置于主席台前排边侧；

（二）竞赛席

根据国际足联通行做法，为保证内场的干净整洁，比赛场内不另设竞赛席，应由赛区一名赛区工作人员与第四官员一起就座裁判席,并配备无线通讯设备，以便及时与竞赛、安保、新闻、体育场、比赛监督等部门沟通；

（三）技术调研员、信息员席

设置于主席台上或更便于观察全场的适当位置，3席位，备留电源、电话、电视、互联网接口；

（四）安保指挥席

按当地公安部门要求，协商设置；

（五）文字记者席

设置于主席台、贵宾席一侧的良好位置，与观众席有效隔离；座位不少于100个，其中20个以上，配置条形桌，并配备电源、互联网、电视接口，配置适当数量的电视接收机；

有连接记者工作室、新闻发布厅的便利通道。

（六）广播电视评论席

设置于可通览全场，与观众席有效隔离的良好位置或房间，备留电源、电话、互联网、电视接口。

第七条  体育场休息室

（一）球队休息室

球队休息室间，每间60平方米以上，供主客队分别使用；

清洁、通风，配置冷暖空调、电话、挂衣架，设有卫生间、洗浴设施、防滑地面；

置备坐椅３０把、大平桌1张、战术演示板及书写用具、按摩床、冰箱及比赛饮料等；

有与观众隔离的连接比赛场、停车位的便利通道。

（二）裁判员休息室

与球队休息室有适当距离间隔，30平米以上；

清洁、通风，配置冷暖空调、电话，设有卫生间、洗浴设施、防滑地面；

置备坐椅６把、小平桌1张、书写板及书写用具、按摩床、冰箱及比赛饮料等；

置备裁判旗２面、换人牌、计时表、气筒、气压表、台秤、比赛球等；

有与观众隔离的连接比赛场、停车位的便利通道。

第八条  主席台、贵宾席及休息室

(一)主席台、贵宾席

可分别设立，也可统一设立；

主席台席位及设施由赛区自行确定；

贵宾席主要为赞助商及其他贵宾提供，设置于主席台相似的最佳区域，50席以上，最好配置适当数量的电视显示屏；

（二）主席台、贵宾席休息室

可分别设立，也可统一设立；

主席台休息室布置由赛区自行确定；

贵宾席休息室60平方米以上，置备相适应数量的沙发、茶几，安装电话、电视，提供糕点、饮料（包括热茶、咖啡）等。

第九条  工作保障间及设施

（一）竞赛工作室

15平方米以上，设有卫生间，置备桌椅、国内长途电话、传真机、复印机、电视机、联网电脑。

（二）兴奋剂检测工作室

检测工作室设候检区和采样卫生间，并只设一个出入口；

采样室置备冰箱1台、电视机1台、桌子2张、椅子6把，提供密封的矿泉水或罐装水果汁（不得含有酒精、咖啡因）；

检测采样室应有保安人员时刻守护，除受检运动员、有关工作人员外，其他人不得入内。

第十条  新闻中心

（一）新闻发布厅

150平方米以上，整洁、明亮；

厅内预留背景板位置，背景板前平排设置5各新闻发布席位，迎面设置50个以上记者席位，记者席后用隔离护带隔开，设置5台以上电视摄像机位，备留多处电源；

厅内安装若干处传声、录音设备，准备机动使用的隔离护带。

（二）记者休息室

50平方米以上，与新闻发布厅连接或位于其附近；

设置适当数量桌椅，配置上网电脑、打印机，备留电源；

提供电话、传真等服务，提供免费饮料。

第十一条  安保工作室（安保指挥中心）

位置、面积、设施由等与当地公安部门确定，并保障下列条件：

面积在60平方米以上，视野开阔，光线良好，备洗手间；

备有电话、电视、冷暖空调、桌椅；

可使用电视监控系统、现场广播系统。

第十二条  体育场内部联络

体育场设置内部电话交换台；

在下列各处设置内部电话，并备有内部电话号码簿：

竞赛工作室、比赛监督席、场长室、场地工作室、大屏幕控制室；

球队休息室、裁判员休息室、兴奋剂检测室；

安保指挥中心、广播中心、新闻中心、医务室；

主席台休息室、贵宾席休息室。

第十三条  体育场其他设施

体育场指示标志：

体育场各入口处，设置体育场功能区分、观众席区分、主要设施、公用设施、功能用房的中英文示意图板；路口、岔口设置指路标志，各主要设施、公用设施等设置醒目的识别标志。

2004年3月10日

2008年2月12日修改第六条（二）“竞赛席有关条款”